ПАСПОРТ

НА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

МИНИБАССЕЙН

«МИШЕЛЬ»

| Заводской номер |  |
| --- | --- |

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь

с надлежащей инструкцией

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	3

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ	3

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	7

Гидромассаж сидячего места	8

Гидромассаж лежачих мест	8

Слив	9

Электронный блок управления «SPA контроллер»	10

Работа панели управления	12

Хромотерапия	21

Фильтрация, подогрев воды	21

Функция быстрого налива	22

Декоративные панели	22

ПРИНЦИП РАБОТЫ МИНИБАССЕЙНА	22

Принцип работы гидромассажа	22

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	23

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	24

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ МИНИБАССЕЙНА	25

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	25

ТРАНСПОРТИРОВКА И  ХРАНЕНИЕ МИНИБАССЕЙНА	26

КОМПЛЕКТНОСТЬ	26

ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИЕМКА ТОВАРА	26

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	26

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	31

# НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Минибассейн «МИШЕЛЬ» предназначен для принятия водных процедур, как в местах общественного пользования, так и в личных домах.

Большое количество джет создает приятную расслабляющую атмосферу при принятии водных процедур в одиночестве или в компании друзей.

Система фильтрации предназначены для удобного использования минибассейна (нет необходимости сливать воду после принятия водных процедур). Слив воды осуществляется только для ремонта минибассейна или при длительном простое без использования.

# ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Учитывая расслабляющий и регенерирующий эффект гидромассажа, его желательно принимать после спортивных занятий, в конце рабочего дня, далеко от приема пищи и в любом случае по окончании пищеварения.

- Чтобы обеспечивать более эффективное массажное действие температура воды должна составлять 37°С.

- При первых приемах ограничить продолжительность гидромассажа на несколько минут. Далее время может быть постепенно увеличено до 15…20 минут с учетом общего физического состояния.

- Оптимальная температура окружающей среды при эксплуатации +20°С..+30°С.

# УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Для правильной установки изделия внимательно соблюдайте приведенные в соответствующем руководстве указания.

- Неправильная установка может быть причиной вреда для людей, животных или предметов. Изготовитель не несет ответственность за вред, причиненный неправильной установкой изделия.

- Чтобы правильно пользоваться изделием, соблюдайте приведенные в настоящем руководстве указания. Изделие допускается использовать только для целей, для которых оно было предназначено. Изготовитель не несет ответственность за вред, причиненный ненадлежащим использованием изделия.

- Описанное в настоящей инструкции изделие предназначено исключительно для использования в домашних условиях. В случае назначения минибассейна на общественное пользование, установка его должна осуществляться в соответствии с действующими местными нормами и правилами по технике безопасности, обработке сточных вод и устройству подобных сооружений. В любом случае должны быть соблюдены технические инструкции и указания по безопасности, предоставляемые производителем.

- Настоящим изделием могут пользоваться взрослые люди. Детям и инвалидам разрешается пользоваться минибассейном только под постоянным надзором.

Для предотвращения несчастных случаев и травм детям не разрешается пользоваться минибассейном без внимательного постоянного присмотра взрослых.

- Ни в коем случайте не ныряйте (не прыгайте) в минибассейн. Всегда входите и выходите из бассейна медленно.

- В отдельных случаях (пожилые люди, страдающие гипертонией и сердечно-сосудистыми болезнями, беременные женщины, люди, проходящие курс лечения) прежде чем подвергаться гидромассажу необходимо проконсультироваться с врачом.

- Перед тем, как войти в бассейн, проверьте температуру воды точным термометром. Благоприятная температура воды, контролируемая специальным устройством, может иметь колебания до ± 3°C.

- Длительное нахождение в воде при повышенной температуре может привести к гипертермии. Температура воды не должна превышать 40°С.

СИМПТОМЫ ГИПЕРТЕРМИИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

- Головокружение;

– Обморок;

– Сонливость;

– Вялость;

- Повышение внутренней температуры тела.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИПЕРТЕРМИИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

- Непонимание надвигающейся опасности;

- Неспособность ощущать перегрев;

- Неспособность осознать необходимость выйти из бассейна;

- Физическая неспособность выйти из бассейна;

- Опасность для плода у беременных женщин;

- Бессознательное состояние, связанное с риском утонуть.

Температура тела у детей может повышаться быстрее, чем у взрослых в воде с той же повышенной температурой. Дети должны находиться в воде с температурой выше температуры тела меньшее время, чем взрослые. Использование воды с высокой температурой может быть опасно для плода при ранних сроках беременности или при предполагаемой беременности, поэтому в таких случаях следует устанавливать температуру воды не выше 38°C.

- Использование минибассейна под влиянием алкоголя, наркотиков или медикаментозных средств может привести к потере сознания и риску захлебнуться.

- Запрещается подключать штепсельную вилку к розетке сырыми руками.

- Применение удлинителей категорически запрещается.

- При включении гидромассажа запрещается:

  - включать минибассейн, если в нём отсутствует вода.

  - закрывать всасывающие или переливное отверстия частями тела или предметами; обращайте внимание на то, чтобы не приблизится к данным отверстиям волосами.

Внимание. Запрещается включать систему фильтрации и подогрев воды во время нахождения людей в минибассейне.

  - закрывать все форсунки, чтобы не произошел перегрев электронасоса.

  - использовать хрупкие предметы, которые могли бы разбиться (например, стеклянные стаканы).

  - использовать электрические приборы (радиоприемник, фен и т.д.) вблизи минибассейна.

- При работе гидромассажа делать перерыв 5…7 минут через каждые 30 минут работы.

- При работе аэромассажа делать перерыв в 5…7 минут через каждые 10 минут работы.

- Необходимо обеспечить ЗАЗЕМЛЕНИЕ минибассейна (см. п. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ).

- Не располагайте любое электрооборудование, такое как осветительные приборы, телефон, радио - и телеприемники на расстоянии ближе, чем 1,5 метра от минибассейна.

- Ни в коем случае не пользуйтесь никакими электроприборами, находясь в бассейне.

- Во избежание поражения электрическим током не присоединяйте никакие дополнительные устройства (например, дополнительные колонки, наушники, дополнительные аудио- и видео устройства и т.д.) к системе.

- Не занимайтесь самостоятельно техническим обслуживанием устройства, так как при открытых или удаленных кожухах и закрывающих частях вы можете подвергнуться воздействию высокого напряжения и другим видам риска. Для любого технического вмешательства обращайтесь к квалифицированным специалистам.

- Слейте воду из минибассейна и отключите сетевой автомат, если длительное время не используете минибассейн.

- Не оставляйте минибассейн без присмотра при наполнении его водой.

- Будьте осмотрительными при входе и выходе из минибассейна, т.к. вода делает поверхности скользкими.

- Не пользуйтесь минибассейном при отрицательных атмосферных условиях (например, во время грозы).

- Не загромождайте пространство между полом и облицовочными панелями минибассейна.

- Устройство следует периодически ежеквартально подвергать плановому техническому обслуживанию, чтобы убедиться в его качественной работе.

- Нельзя производить самостоятельный ремонт изделия до окончания срока гарантийного обслуживания. Для необходимого ремонта рекомендуется прибегать к услугам сервисного работника компании RADOMIR или квалифицированного работника, имеющего соответствующий сертификат от компании RADOMIR.

- Изготовитель не несет ответственность за вред, причиненный неправильно отремонтированным изделием или в результате нарушения ее конструкции.

- Сохраняйте эти инструкции.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минибассейн выполнен из безопасных для жизни и здоровья человека материалов, о чем свидетельствует экспертное заключение № 81 «Центра гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» от 05.02.2014 г.

Изделие полностью адаптированы к российским условиям и изготавливаются в соответствии с ТУ 5156-005-18009384-2011 при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Продукция сертифицирована и имеет сертификат соответствия № РОСС RU.АГ80.В10174 и сертификат соответствия Таможенному союзу № ТС RU C-RU.АЛ32.В.05200

| № п/п | Наименование параметра | Единицы измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры |  |  |  |
|  | Длина (размер с декоративной панелью) | мм | 2050 |
|  | Ширина (размер с декоративной панелью) | мм | 1550 |
|  | Высота | мм | 825 |
|  | Наполнение ванны | л | 750 |
|  | Количество гидромассажных джет | шт. | 21 |
|  | Мощность электронасоса | Вт | 1500+900 |
|  | Мощность водонагревателя | Вт | 3000-5000 |
|  | Мощность насоса фильтрации | Вт | 250-750 |
| - К | Компрессор | Вт | 300 |
|  | Суммарная мощность, потребляемая минибассейном (в максимальной комплектации) | Вт | ≈7550 |

Рисунок 1

Габаритный чертеж

# ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рабочая область минибассейна условно разделена на 3 части:

- Лежачая область, предназначена для принятия водных процедур в положении лежа (2 места).

- Сидячая зона, предназначена для принятия водных процедур в положении сидя (1 место).

В состав минибассейна «МИШЕЛЬ» могут входить следующие опции:

- Гидромассаж лежачих мест – 2 шт. (по 9 джет);

- Гидромассаж сидячего места – 1 шт. (3 джеты);

- Электронный блок управления «SPA контроллер» (датчик сухого пуска, контроль температуры воды, радио, озонация) – 1 шт.

- Хромотерапия – 3 лампы.

- Фильтрация, подогрев воды.

- Функция быстрого налива воды.

- Декоративные панели.

Размещение функциональных элементов показано на рис. 2.

Рисунок 2

## Гидромассаж сидячего места

В конструкции минибассейна предусмотрено одно место для принятия водных процедур в сидячем положении.

Управление гидромассажем осуществляется с помощью ЭБУ «SPA контроллер» (см. рис. 2) или с помощью дистанционного пульта управления.

## Гидромассаж лежачих мест

Гидромассаж лежачих областей состоит из 9 форсунок гидромассажа для каждого места.

Управление гидромассажем осуществляется с помощью электронного блока управления SPA-контроллера, расположенного на борту минибассейна (см. рис. 2).

Для принятия гидромассажа необходимо:

Наполнить минибассейн водой с температурой около 38°С. Уровень воды в минибассейне должен быть выше уровня гидромассажных форсунок минимум на 40..50мм.

Нажатием кнопки управления включить гидромассаж соответствующей области.

Регулировка направления струи воды производится изменением направления сопел соответствующих гидромассажных форсунок.

Также с помощью переключателя, расположенного на борту сзади лежачих мест, возможно переключение напора воды с одной области на другую, либо на обе области совместно.

Внимание! Схема работы гидромассажа должна быть не более 30 минут с перерывом 5…7 минут. При установке в качестве дополнительной опции аэромассажа - схема его работы составляет не более 10 минут с перерывом в 5…7 минут.

Обслуживание гидромассажа:

Во избежание «залипания» вращающихся частей гидромассажной системы рекомендуется периодически включать гидромассаж (примерно раз в 2 недели).

Для очистки системы гидромассажа рекомендуется периодически (примерно 1 раз в 6 месяцев) промывать её следующим образом (если не установлена система дезинфекции):

наполнить минибассейн чистой водой;

налить в него не более 25 мл жидкого не пенообразующего дезинфицирующего средства;

включить гидромассажную систему на 5 - 10 минут;

выключить гидромассажную систему;

слить воду из минибассейна;

вновь наполнить минибассейн чистой водой и включить систему гидромассажа для промывки её от дезинфицирующих жидкостей;

выключить гидромассажную систему;

слить воду из минибассейна;

выключить гидромассаж;

отключить электропитание минибассейна в сетевом щите;

ополоснуть минибассейн чистой водой.

## Слив

Предназначен для слива воды из минибассейна.

Сливное отверстие расположено на дне корыта (см. рис. 2). Слив воды из минибассейна производится вручную. Для этого необходимо открыть дверцу на углу бассейна. Далее повернуть водозапорный кран на 90°, открыв, таким образом, сливную трубу.  После слива воды кран закрыть.

Внимание! При сливе, ввиду конструкции корыта, вода может оставаться на лежачих местах и сидении. Поэтому для предотвращения образования плесени желательно аккуратно удалить воду с этих мест с помощью мягких губок или щеток.

## Электронный блок управления «SPA контроллер»

Предназначен для управления функциями: г/м, а/м, фильтрация, подогрев воды, хромотерапия, радио, озонация.

В комплект Электронного Блока Управления входят:

- Электронный Блок Управления (устанавливается внизу на раме ванны);

- Датчик уровня воды;

- Пульт Управления (устанавливается на борт ванны (см. рис. 2);

- Дистанционный пульт управления.

Внимание

Все датчики и кнопки электронного пульта управления электробезопасны (управляющее напряжение 5 В) и водонепроницаемы для брызг воды, при этом залив водой не допускается, т.к. приводит к проникновению воды внутрь и поломке прибора.

- На ЖК экране отображается следующая информация

    - Насос1

    - Насос2

    - Насос3

    - Компрессор

    - Лампа хромотерапии

    - Время

    - Блокировка клавиатуры

    - Часы

    - FM радио

    - Уровень громкости и цифровая шкала

    - Символ запоминания частоты радио и цифровая шкала

    - Обозначение радио частоты

    - Скачкообразный уровень частоты

    - Цифровое значение частоты

    - Цифровое значение температуры

    - Время работы водонагревателя и цикла водооборота

    - Символ работы нагревателя

    - Озоновая дезинфекция

    - Символ Цельсия

    - Символ Фаренгейта

- Устройства, контролируемые изделием

- Насос: AC230V/2HP×2

- Насос с фильтром: AC230/1HP

- Компрессор AC230V/1HP

- Водонагреватель: AC230V/3000-5000W

- Озонатор: AC12V/8W

- Лампа подсветки: AC12V/20W

- Схематическая диаграмма панели управления

|  | Блокировка |  | Лампа |  | Увеличение частоты/громкости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Временной цикл |  | Озон |  | FM/CD |
|  | Установка времени термостатического нагрева |  | Воздушный компрессор |  | Уменьшение частоты/громкости |
|  | Термостатический нагрев |  | Насос 1 |  | Включение функций |
|  | Градусы по Цельсию-Фаренгейту |  | Насос 2 |  | Частота выбрать/сохранить |
|  | Установка времени |  | Насос 3 |  | Вкл/Выкл |

- Схематическая диаграмма дистанционного пульта управления

| Вкл/Выкл. FM/CD. Уменьшение частоты/громкости. Частота выбрать/сохранить. Насос 1. Насос 2. Воздушный компрессор. Временной цикл. Озон. |  | Увеличение частоты/громкости. Включение функций. Насос 3. Установка времени термостатического нагрева. Термостатический нагрев. Лампа. |
| --- | --- | --- |

- Работа панели управления

- Режим ожидания: при подключенном питании на дисплее отображается время и температура (в половину яркости).

- Нажатие любых кнопок сопровождается звуковым сигналом.

- Включение питания.

  - Нажмите “” для включения системы, экран загорается в полную яркость. Повторное нажатие отключает систему.

- Подсветка.

  - Когда система включена, нажмите “” для включения лампы подсветки, на дисплее отобразится иконка “. Для отключения лампы повторно нажмите на кнопку, иконка “”исчезнет с дисплея.

- Озонация.

  - Когда система включена, нажмите “” для включения функции озонации, на дисплее отобразится иконка “”； для отключения функции повторно нажмите на кнопку, иконка “”исчезнет.

  - По истечении 10 минут работы функции озонации она автоматически отключается, иконка “”исчезает.

- Компрессор (функция аэромассажа)

  - Компрессор не контролируется датчиком уровня воды.

Когда система включена, нажмите “”для включения компрессора (функции аэромассажа), на дисплее загорится иконка  “”. Для отключения функции повторно нажмите на кнопку, иконка “”погаснет.

  - При недостаточном уровне воды существует два режима:

Режим1：в ванне нет воды

Нажмите “”для включения компрессора, установленное время работы компрессора – 30 секунд; на дисплее отобразится отсчет до 30 и иконка “”. Повторно нажмите “”для остановки компрессора. Если по истечении 30 секунд никакие другие функции не работают, система автоматически отключается, в противном случае автоматически отключится только компрессор, иконка “” погаснет.

Режим 2:  если фактический уровень воды ниже чем значение защитной системы, то компрессор работает в режиме защиты от нехватки воды. Когда система работает в режиме защиты, на дисплее по-прежнему отображается “”. Но если уровень воды не может в течение 30 секунд подняться выше значения защитной системы, то  по истечении 30секунд компрессор автоматически выключится, а иконка “”погаснет. Если компрессор выключен во время работы системы защиты от нехватки воды, для его запуска нажмите “”когда уровень будет выше значения, установленного защитной системой. Если уровень воды достигнет необходимого значения в течение 30 секунд, то компрессор продолжит свою работу.

- Подогрев воды

  - Устройство контроля воды защищает насос и водонагреватель от сгорания.

Заводом установлено значение температуры 37oC（99℉). Система сохраняет значение температуры, установленное пользователем при последней настройке.

  - Когда система включена, нажмите “”. Когда система обнаруживает, что вода достигла необходимого уровня, а температура воды на 1 градус ниже установленного значения, автоматически включается насос3, на дисплее отображается “”，одновременно мигает “”. Через 10 секунд включается водонагреватель, на дисплее загорается “”.

  - Когда система обнаруживает, что температура воды на 1 градус выше установленного значения, водонагреватель автоматически отключается, одновременно на дисплее мигает “”.  Через 10секунд насос3 автоматически выключается и иконка  “” исчезает. Когда система фиксирует, что температура воды опустилась ниже заданного значения на 1 градус, насос3 автоматически включается, на дисплее загорается . 10 секунд спустя автоматически запускается водонагреватель, на дисплее появляется.

  - Когда система обнаруживает, что уровень воды ниже установленного значения, водонагреватель автоматически отключается, одновременно на дисплее мигает . Через 10секунд насос3 автоматически отключается, иконка гаснет. Когда система обнаруживает, что вода достигла необходимого уровня, автоматически запускается насос3, на дисплее горит . Еще через 10 секунд автоматически включается водонагреватель, на дисплее загорается.

  - Когда функция подогрева работает, нажмите , водонагреватель отключается, иконка гаснет. 10 секунд спустя отключается насос3, иконка  гаснет.

  - Защита от остывания: Изделие находится под напряжением и питание выключено. Если система обнаруживает, что температура воды ниже установленного значения на 6 градусов, то водонагреватель и насос3 автоматически включаются. Когда температура воды превышает на 9 градусов установленное значение, водонагреватель и насос3 автоматически отключаются.

  - Настройка температуры

  - Когда функция подогрева включена, установленное по умолчанию значение температуры 37oC.

Когда датчик температуры неисправен, на дисплее загорается,  водонагреватель отключается.

  - В системе предусмотрено две единицы измерения: Фаренгейт (°F) и Цельсий (°C). Нажмите  для переключения с одной единицы измерения на другую.

  - Диапазон установки температуры по Цельсию: 30°～42°；

Диапазон установки температуры по Фаренгейту: 86°~108°.

  - Когда система и функция подогрева включены, нажимайте  до момента, когда на дисплее отобразится  или. Затем нажмите один раз на  или, температура соответственно увеличится или уменьшится  на 1°.

  - Цейтраферный подогрев

    - Функция подогрева включается или выключается по наступлению установленного времени.

При первом использовании изделия время включения, установленное по умолчанию, - 00-00, время работы функции подогрева – 2 часа, температура – 37oC . Система сохраняет значения времени старта, времени работы и температуры в соответствии с последними настройками.

Когда датчик температуры неисправен, на дисплее загорается,  водонагреватель отключается.

    - Когда система и функция цейтраферного подогрева выключены, нажмите  для запуска функции подогрева. На дисплее отобразится  и время включения функции,  мигает. Нажмите  для настройки минуты запуска функции, нажмите  для настройки часа включения функции.

    - Нажмите  пока не замигает время работы функции подогрева, затем нажмите  для установки минут работы функции, нажмите  для установки часов работы функции;

    - Снова нажмите пока не замигает значение температуры воды. Нажмите  или  для настройки температуры. Нажмите еще раз для установки времени запуска функции цейтраферного подогрева. После 10 секунд отсутствия прикосновений к кнопкам настройки вступают в силу, на дисплее отображается и время запуска, иконка исчезает.

    - Включение или выключение функции цейтраферного подогрева воды (циркуляции) осуществляется только, когда система находится в режиме ожидания. Нажмите  для отключения функции, иконка  и время запуска исчезают с дисплея. Иконка  исчезает 5 секундами позже.

    - Функция цейтраферного подогрева включена при выключенной системе. При наступлении времени запуска функция подогрева включается, на дисплее отображается ,  а также оставшееся время. По достижению установленного времени функции подогрева отключается, мигает , на дисплее отображается время запуска.

    - Когда система выключена, но при этом на нее подается питание, и когда время окончания работы функции подогрева совпадает со временем запуска, функция подогрева не включится. Функция запустится по достижении следующего времени старта.

    - Диапазон установки времени: 10минут  – 23 часа 59 минут.

    - Если одновременно включены две функции: цейтраферный подогрев и цейтраферный водооборот, на дисплее будет отображена информация j подогреве.

- Гидромассаж

  - Функция гидромассажа включает насос 1 и насос 2.

  - Когда система включена, и вода достигла необходимого уровня, нажмите  для включения насоса1. На дисплее отобразится . Повторно нажмите для отключения насоса1, иконка исчезает.

  - Когда система включена, и вода достигла необходимого уровня, нажмите для включения насоса2. На дисплее отобразится . Повторно нажмитедля отключения насоса2,  иконка исчезает.

  - Когда система включена, и вода достигла необходимого уровня, нажмите для включения насоса3. На дисплее отобразится . Повторно нажмитедля отключения насоса3,  иконка  исчезает.

  - Когда функция гидромассажа включена, а система обнаруживает, что уровень воды ниже установленного значения, насосы автоматически отключаются. Иконки начинают мигать. Когда вода достигает необходимого уровня, функция гидромассажа автоматически включается. Иконки перестают мигать.

- Время

9.1  Когда система включена, нажмите  пока не замигают часы. Затем нажмите  для установки значения минут. Одно нажатие увеличивает значение на 1 секунду. Диапазон установки: 0-59. По достижении значения 59 происходит переход на значение 0. Нажмите  для установки значения часа. Одно нажатие увеличивает значение на 1 час. Диапазон установки: 0-23. По достижении значения 23, происходит переход на значение 0.

- Блокировка клавиатуры

  - Когда система включена, нажмите для включения блокировки клавиатуры. Все кнопки заблокированы. На дисплее отображается. Для снятия блокировки нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд. Иконкаисчезает.

  - Когда система включена, и при отсутствии каких-либо действий с клавиатурой в течение 5 минут, кнопки блокируются автоматически. На дисплее загорается.  Для снятия блокировки нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд. Иконкаисчезает.

  - Когда клавиатура заблокирована, нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления для снятия блокировки.

- Цейтраферный водооборот

  - Система оснащена функцией цейтраферного водооборота. Насос3 включается ежедневно по достижении установленного времени.

Установленное по умолчанию время запуска системы 00：00, установленное по умолчанию время работы – 10 минут. Система сохраняет значения времени старта и времени работы в соответствии с последними настройками.

  - Когда система находится в режиме ожидания, нажмите  для включения функции. На дисплее отобразится ,  и время запуска. Нажмитедля настройки минут. Нажмите  для настройки часов. Затем нажмите . На дисплее отобразится время работы. Нажмите для увеличения значения минут. Нажмите  для уменьшения значения минут. Нажмите  для возврата к настройкам времени запуска. Во время настройки нажмите для включения/выключения функции озонирования. При отсутствии нажатий на кнопки в течение 10секунд система запоминает настройки. На дисплее отображается  и время запуска. Иконка  исчезает.

  - Когда функция цейтраферноговодооборота включена, а система при этом отключена, нажмитедля отключения функции. На дисплее отобразится . Иконкаи время запуска исчезнут.

  - Когда функция включена при нахождении системы в режиме ожидания, насос 3 запускается каждые 6 часов, а по наступлению времени запуска насос 3 включается автоматически. На дисплее отображаетсяи оставшееся время. Озонатор также включается автоматически (при условии установки к включению) и работает в течение 10 минут (или в соответствии с установками, меньшее время). На дисплее отображается . Насос3 выключается по достижении времени окончания работы функции. Иконка  мигает, на дисплее отображается время запуска.

  - Когда функция включена, а система находится в режиме ожидания, но при этом на нее подается питание, и когда время окончания работы функции совпадает со временем запуска, насос3  не включится.  Насос запустится по достижении следующего времени старта.

  - Диапазон установки времени работы: 1 – 30 минут.

  - Если одновременно включены две функции: цейтраферный подогрев и цейтраферныйводооборот, на дисплее будет отображена информация о подогреве.

- FM/CD

  - Переключение FM / CD

    - Когда система включена, нажмите кнопку для включения CD. На дисплее отображается . Нажмите кнопку еще раз, CD выключается,  на дисплее исчезает.

  - Частота плюс

    - Когда включено радио, нажмите， частота увеличится на 1 шаг (1 шаг = 50KHz). Если удерживать кнопку нажатой более 2 секунд, система начнет автоматический поиск FM станций в сторону увеличения частоты. Система автоматически остановится на найденной радиостанции. На дисплее отобразится частота станции. По достижении значения 108.0MHz, частота автоматически переходит к 87.5MHz.

  - Частота минус

    - Когда радио включено, нажмите , частота уменьшится на 1 шаг (1 шаг = 50KHz). Если удерживать кнопку нажатой более 2 секунд, система начнет автоматический поиск FM станций в сторону уменьшения частоты. Система автоматически остановится на найденной радиостанции. На дисплее отобразится частота станции. Подостижениизначения87,5MHz, частота автоматически переходит к 108,00MHz.

  - Настройка громкости

    - Когда включено радио или CD, нажмите и удерживайте, пока на дисплее не замигает .  Нажмите  или  для настройки громкости. Всего 80шагов, каждый шаг = 1dB. Диапазон настройки громкости: 80dB ~0dB. Во время настройки, громкость увеличивается или уменьшается на 2dB после нажатия соответственно  или. При удержании кнопки более 2 секунд громкость увеличивается/уменьшается со скорость 10dB в секунду. Во время настройки на дисплее мигает значение громкости.

  - Сохранение станций и их выбор

    - Сохранение станций: Выберете станцию, которую хотите сохранить. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд. На дисплее замигает частота и иконка. Снова нажмите кнопку для выбора места сохранения. После этот снова нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд. Радиостанция будет сохранена в выбранном месте.

    - Выбор станции: когда радио включено нажмите кнопку сохранения, соответствующая сохраненная станция может быть выбрана, когда на дисплее отображены соответствующий номер станции и ее частота.

Работа с дистанционным пультом управления

- При нажатии на любую кнопку управления звучит сигнал.

- Функции кнопок ДПУ совпадают с функциями кнопок панели управления.

Внимание

Для обеспечения нормальной работы изделия, продления сроков его эксплуатации и личной безопасности пользователю необходимо тщательно ознакомиться со следующими мерами предосторожности:

- Пользователь должен подключить все приборы в строгом соответствии со схемой соединений и параметрами, представленными производителем.

- Изделие должно быть заземлено.

- Тщательно проверьте соединение проводов питания и распределительной коробки. После того как Вы убедились в том, что все подсоединено правильно и надежно, можно начинать пользоваться изделием.

- Электрические устройства (приборы), рекомендуемые нелегальными производителями, нельзя подключать к изделию. Демонтаж и модификация системы проводов, расположенных в распределительной коробке, строго запрещены. Также запрещается соединять и подключать провода распределительной коробке при включенном электропитании.

- Соединительный провод коробки питания должен быть подсоединен в соответствии со спецификацией. Выходящие провода должны быть правильно подсоединены для предотвращения короткого замыкания.

- Выключайте электропитание после использования изделия с целью предотвращения его износа.

- Установка изделия должна осуществляться квалифицированными специалистами в строгом соответствии с предлагаемой инструкцией.

- Не пытайтесь самостоятельно улучшать элементы, находящиеся внутри распределительной коробки. Ремонт и настройка изделия должны осуществляться только квалифицированными специалистами.

Пользователь несет ответственность за любые последствия, возникшие из-за некорректной эксплуатации изделия. Объявление:

- Любой ремонт должен осуществляться квалифицированным ремонтным персоналом, уполномоченным на это производителем, либо представителем производителя. В противном случае, ответственность с производителя или его представителя снимается.

- Данное руководство издано в качестве справочной информации. Если производителем внесены некоторые изменения и модификации в дизайн или объяснения, приносим свои извинения за отсутствие дополнительных разъяснений.

## Хромотерапия

Хромотерапия - это бесконтактный метод лечения светом и цветом, эффективность которого научно доказана. Он основан на том, что свет, являясь электромагнитным излучением, проникает через ткани и несет необходимую энергию. Все цвета имеют свое излучение, несущее ту или иную информацию. Воздействие соответствующего цвета на определенный внутренний орган может быть целительно. Хромотерапия применяется для лечения не только физических, но и психических заболеваний и расстройств.

В дне минибассейна установлен 1 излучатель. Включение хромотерапии осуществляется с помощью электронного блока управления «SPA контроллер» (см. рис. 4).

## Фильтрация, подогрев воды

В комплект поставки минибассейна «МИШЕЛЬ» входят также:

- Фильтрация.

Предназначена для очистки воды.

Система фильтрации состоит из специального бака с фильтрующим элементом.

Внимание. Запрещается включать систему фильтрации во время нахождения людей в мини-бассейне.

- Подогрев воды.

Предназначен для поддержания заданной температуры воды в минибассейне.

Водонагреватель мощностью 3-5 кВт устанавливается на помпе системы фильтрации минибассейна.

Включение функций фильтрации и подогрева воды производятся с помощью ЭБУ (см. рис. 2 и 4). Включение функции подогрева без включения функции фильтрации невозможно.

Очистка воды в минибассейне проходит по следующему циклу:

после наполнения минибассейна и включения системы фильтрации вода с поверхности попадает в водозаборник фильтра грубой и тонкой очистки. Далее вода попадает в электронасос. Далее вода проходит через водонагреватель и попадает снова в минибассейн.

Этот цикл непрерывен, если включена функция фильтрации и подогрева воды.

Внимание. Запрещается включать систему фильтрации и подогрев воды во время нахождения людей в мини-бассейне.

## Функция быстрого налива

Предназначена для ускоренного наполнения минибассейна водой.

Функция включается с помощью пневмокнопок, расположенных на горизонтальном борту ванны . Быстрый налив воды осуществляется через водозаборные устройства (см. рис. 2). Время наполнения зависит от диаметра подключенной к ванне трубы ( минимум ¾”) и давления воды в системе.

## Декоративные панели

Боковые стороны минибассейна закрыты декоративными панелями, выполненными из пластин с имитацией дерева.

Боковые панели поставляются в разобранном виде. Чтобы собрать их необходимо съёмные крышки вставить в пазы, ввернуть по 4 мебельных шестигранных винта и закрыть заглушкой в цвет панели.

# ПРИНЦИП РАБОТЫ МИНИБАССЕЙНА

# Принцип работы гидромассажа

Для принятия гидромассажа необходимо:

- наполнить минибассейн чистой водой. Уровень воды должен быть выше верхнего уровня датчиков, находящихся под водозаборником системы фильтрации

- нажатием на соответствующую кнопку на ЭБУ или ДУ (см. рис. 4 и 5) включить гидромассажную систему сидячих и лежачих мест.

# УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Перед установкой и подключением необходимо подготовить место для установки минибассейна.

- Материалы для проводки и устройства для подключения выбирались в соответствии с требованиями комплекса стандартов ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий». Проводку должен выполнить квалифицированный электрик в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. Для подключения минибассейна необходима подводка к месту установки 3-х жильного провода от сетевого щита (провода вмонтировать под напольную плитку). Рекомендуемое сечение кабеля в двойной изоляции 3х6 мм2 (заземление обязательно!!!). В сетевом щите для обеспечения защиты при перегрузках напряжения необходима установка двухполюсных автоматов, рассчитанных на нагрузку 30А, и устройств защитного отключения (УЗО) с величиной дифференциала 0,03 А. Вывод провода для подсоединения обеспечить в месте недоступном для попадания влаги с учетом длины провода ~1,5 м.

- Подвод горячей и холодной воды осуществляется из магистрали, расположенной вертикально снизу. Выходы горячей и холодной воды должны выступать не более, чем на 30 мм над полом. Выводы горячего и холодного водопроводов должны быть диаметром 1" или 3/4" с наружной резьбой. Необходима установка фильтров тонкой очистки. При давлении в водопроводной системе свыше 5 атм, необходимо установить регуляторы давления.

- Канализационную трубу лучше всего монтировать в пол, под напольную плитку. Диаметр выходного посадочного отверстия слива Ø50 мм, должен выступать над уровнем пола не более чем на 30 мм или быть в уровень с полом. Соединение слива с канализацией выполнить гибкой гофрированной трубой или жёсткой трубой, подогнав её по месту при подключении минибассейна.

- На рисунке 6 показан подвод коммуникаций к минибассейну.

- Установка минибассейна без рамы не допускается.

- Переносить минибассейн допускается, только удерживая его за раму.

- До окончательной установки минибассейна необходимо произвести контрольное наполнение водой и опробование всех агрегатов.

- Заделка минибассейна, т.е. замуровка его в плитку или панели, ограничивающая доступ к гидромассажному оборудованию, препятствующая выдвижению минибассейна на расстояние не менее 0,5 м не допускается. В случае невыполнения этих условий дополнительные работы по доступу к оборудованию производятся за счет потребителя.

- Во избежание падения и поломки минибассейна вставать на борт запрещается. Перед установкой минибассейн выдержать при комнатной температуре в течение 12 часов.

Рисунок 6

# ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- Установить минибассейн в месте, предназначенном для его установки, и при помощи регулируемых опор (см. рис. 7) добиться горизонтального положения борта. Ванна должна опираться на все точки опор, чтобы исключить неравномерное распределение нагрузки и как следствие появление микротрещин.

Рисунок 7

- Выполнить подключение оборудования.

- Присоединить одну из сторон гофрированного шланга, предназначенного для подключения минибассейна к канализации, к выходу сливной трубы, другую сторону - к входу канализации. Выполнить подвод горячей и холодной воды к распределительным коллекторам. Рекомендуется на трубах водоснабжения поставить фильтры тонкой очистки для предотвращения засорения трубопроводов минибассейна.

- Проверить минибассейн визуально на отсутствие течи.

# УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ МИНИБАССЕЙНА

Срок службы акриловой ванны составляет более 20 лет. Сохранение ванны в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы возможно при соблюдении несложных условий:

- Не заполняйте ванну кипятком;

- Не подвергайте ванну резкому перепаду температур (из холода - в тепло, и наоборот);

- Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами и растворителями;

- Не ставьте на дно ванны металлических предметов с острыми краями;

- Не подвергайте изделие сильным динамическим нагрузкам (например, прыжки);

- Не протирайте ванну металлическими губками или щетками;

- Оберегайте ванну от ударов и падения на края, дно тяжелых или острых предметов;

- Во время ремонта избегайте попадания строительной пыли на поверхность ванны (содержание взвешенных частиц в такой пыли крайне высоко и может при последующей непрофессиональной уборке привести к царапинам).

Для удаления грязи с поверхности ванны используйте губку и мыльную воду. Более серьезные загрязнения следует удалять с помощью сертифицированных средств по уходу за акрилом. Из отечественных средств можно использовать «Средство для чистки акриловых поверхностей «РАДОМИР» или аналогичные – других производителей.

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА | СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Система не включается | 1. Не подключен сетевой кабель; 2. Нет напряжения в сети | 1. Проверьте подключение кабеля; 2. Проверить наличие напряжения в сети |
| Проблемы с радио (работает с помехами) | 1. Не установлена частота; 2. Зона слабого сигнала. | 1. Установите частоту. |
| Нет звука из динамика (слабый звук) | 1. Слишком слабая громкость звука; 2. Динамик не подключен; 3. Динамик повреждён. | 1. Увеличьте громкость звука; 2. Проверьте провода динамика; 3. Обратитесь в сервисный центр. |
| Не включается ЭБУ минибассейна | 1. Уровень воды слишком низкий | - 1. На ЭБУ установлен датчик «сухого пуска», поэтому необходимо наполнить ванну водой выше датчика уровня воды ЭБУ |

Нельзя производить самостоятельный ремонт изделия до окончания срока гарантийного обслуживания. Для проведения ремонта рекомендуется обратиться к услугам сервисного центра компании RADOMIR.

# ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ МИНИБАССЕЙНА

Минибассейн перевозятся крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Минибассейн транспортировать только в горизонтальном положении.

Минибассейн должен быть закреплен таким образом, чтобы исключить возможность его смещения во время транспортировки.

Хранить изделие при температуре +18°…+25° С и влажности воздуха не выше 85%. При длительном хранении необходимо нарушить герметичность упаковки, что бы исключить появления грибка и ржавчины.

ВНИМАНИЕ! Перенос изделия производить, только удерживая его за раму.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения минибассейна при его транспортировке от места продажи до места установки, если доставка производилась самим покупателем или транспортной компанией. При несоблюдении условий хранения и транспортировки претензии производителем не принимаются.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

|  | Минибассейн в сборе | 1 упаковка |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт | 1 шт. |

- ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИЕМКА ТОВАРА

Осмотрите товар на предмет соответствия заказу, отсутствия механических повреждений, комплектности, наличие сопроводительной и гарантийной документации. Претензии по внешнему виду доставляемого товара, в соответствии со ст.458 и 459 ГК РФ, вы можете предъявить только до передачи товара продавцом и подписания соответствующих документов, утверждающих об этом.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Срок эксплуатации не ограничен.

Гарантийный срок счисляется со дня установки и подключения изделия.

Гарантия устанавливается на исправную работу мини бассейнов:

| № п/п | Наименование комплектующих | Срок гарантии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ванна акриловая (корыто) | 5 лет |
| 2 | Гидромассажная система | 3 года |
| 3 | Электроника (Контроллеры управления) | 3 года |
| 4 | Смеситель | 1 год |

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Гарантия жизненного цикла изделия (по ГОСТ 56136-2014) составляет 20 лет.

  - Срок службы изделия (чаша ванны) и отдельных его комплектующих, установленный производителем, указан в таблице и исчисляется со дня его покупки.

|  | - Гидромассажный минибассейн | Чаша ванны и рама-подставка - 5 лет. Гидромассажная система, включая контроллер - 2 года. Слив-перелив – 1 год. |
| --- | --- | --- |
|  | - Смеситель | На корпус смесителя – 3 года. На картридж смесителя при наличии фильтра грубой очистки - 1 год. |
|  | - Изделия для - коммерческих целей | При использовании изделия в коммерческих целях- гарантия один год на всё изделие, кроме: Подголовники - 6 месяцев. |
|  | На расходные материалы (душевые лейки, фильтры, прокладки, подголовники и т.д.) и декоративные вставки со стразами/камушками, если таковые имеются, гарантия не распространяется. Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются при соблюдении условий обязательного исполнения правил технической эксплуатации, изложенных в паспорте и гарантийном талоне. Установка изделия должна производиться только сертифицированными специалистами компании RADOMIR®. |  |

По истечении срока службы дальнейшая эксплуатация изделия возможна после проведения сервисного обслуживания предприятием-изготовителем, иначе предприятие-изготовитель не несет ответственности за возникновение опасности для жизни и здоровья потребителя, а также его имущества.

  - Изделие снимается с гарантии в случаях:

- Если изделие собиралось, устанавливалось и подключалось сторонними лицами, не имеющими сертификата компании RADOMIR®.

- Если изделие, предназначенное и приобретаемое для личных (бытовых, семейных) нужд, используется в целях извлечения прибыли, для производственных нужд, а также для иных нужд, не соответствующих его прямому назначению.

- В случае нарушения правил и условий транспортировки, хранения и эксплуатации изделия, изложенных в паспорте и инструкции по эксплуатации.

- Если изделие имеет следы неквалифицированного ремонта или иных действий третьих лиц: строителей и т.п., приведших к утрате потребительских качеств изделия.

- Если обнаружены изменения в конструкции или схемах, установленных изготовителем (например, установка дополнительных элементов без письменного согласия завода-изготовителя).

- Если изделие подвергалось разборке (например, ванна снимается с рамы для заноса в ванную комнату).

- Если утерян паспорт или гарантийный талон на изделие.

  - Гарантия не распространяется на расходные материалы, комплект принадлежностей, аксессуары, душевые шланги, декоративные элементы и др. и следующие неисправности:

- Механические повреждения (царапины, трещины, сколы и т.п.).

- Повреждения, вызванные попаданием внутрь систем изделия посторонних предметов, химически активных веществ, насекомых и т.п.

- Повреждения, вызванные стихией, пожарами, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (гидравлический удар в водопроводной сети, засорение канализации и водопроводной сети и др.).

- Повреждения, вызванные несоответствием стандартам водопроводных и канализационных сетей.

- Повреждения, вызванные использованием нестандартных или некачественных расходных материалов, запасных частей, комплектующих, гигиенических принадлежностей и аксессуаров.

- Повреждения электрооборудования, вызванные резкими скачками напряжения в электрической сети;

  - Изготовитель не оплачивает расходы по обеспечению свободного доступа к узлам и агрегатам изделий для их ремонта, по установке и перестановке замурованных изделий.

  - Требуйте у сертифицированных специалистов по установке и обслуживанию внести все необходимые сведения об установке и проведении техобслуживания в гарантийный талон (проверяйте сертификационное удостоверение и срок, на который оно выдано, номер сертификационного удостоверения должен быть внесён в гарантийный талон).

  - Установка (сборка, подключение и т.д.) изделий, замена деталей, имеющих ограниченный ресурс (роликов и т.п.) осуществляется как платная услуга.

  - Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией RADOMIR®, людям, домашним животным, имуществу в случае, если это повреждение произошло в результате: установки изделия неквалифицированным специалистами, не соблюдения правил и условий эксплуатации, умышленных или неосторожных действий потребителя и третьих лиц (квалифицированный специалист имеет сертификат с определённым сроком действия, выданным заводом изготовителем).

  - Изготовитель дает гарантию на ванну/минибассейн при соблюдении указанных требований:

- максимальная температура воды 45°С;

- недопустимы резкие перепады температуры воды (тепло-холод, и наоборот);

- используйте только рекомендованные средства для чистки поверхности ванны. Перед использованием любых моющих и дезинфицирующих средств в инструкции к этим средствам необходимо найти рекомендации производителя к использованию для обслуживания изделий с акриловым покрытием, с покрытием из полиметилметакрила, изделий из оргстекла;

- не допускайте контакта чистящих средств с изделием более 5 минут при комнатной температуре;

- удаляйте чистящее средство с поверхности изделия сразу после чистки интенсивным смывом теплой (до 45°С) водой;

- недопустимы химические реактивы на основе уксусной, соляной и других кислот, в том числе средств, для чистки акриловых поверхностей непроверенных производителей.

- недопустимо использование ванны для замачивания белья, использование хлорсодержащих стиральных порошков, всевозможных красителей (лак для ногтей, краски для волос, растворители и т.п.);

- изделия не предназначены для мытья животных, обслуживания растений и прочих бытовых нужд, кроме оздоровительных и гигиенических процедур.

Несоблюдение указанных требований может привести к появлению микротрещин.

- обязательно наличие фильтров для очистки воды или использование воды, соответствующей ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01;

- обязательно отключение гидромассажной ванны от сети электрического тока после принятия водных процедур.

В противном случае из-за скачков напряжения в сети электрического тока возможны сбои в работе контроллеров управления. При несоблюдении данного условия претензии по работе контроллеров управления не принимаются.

- недопустимо воздействие прямых солнечных (ультрафиолетовых) лучей на ванну;

- при чистке ванны не использовать цветные губки, металлические губки или щетки.

Несоблюдение указанных требований может привести к изменению цвета поверхности ванны и повреждению верхнего слоя.

- недопустимо устанавливать на бортах ванны посторонние предметы (горящие свечи, пепельницы, горящие сигареты, стеклянные и металлические изделия);

- горячий пепел от сигарет, сигар, папирос, курительных трубок при попадании на поверхность изделия приводит к образованию неудаляемых следов;

- не ставьте на дно ванны металлические предметы с острыми краями;

- оберегайте ванну от ударов и падения на края и дно тяжелых и острых предметов;

- слив-перелив является заменяемой (сменной) деталью изделия.

При самостоятельной замене слива-перелива необходимо приобретать аналог в сервисном центре производителя, применять нейтральный герметик и только резиновые прокладки. Применение прокладок из пластика приводит к лучевым трещинам в местах соприкосновения с акрилом. Если нет ближайшего сервисного центра, то необходимо приобретать слив-перелив только для акриловых ванн и необходимо знать, что прокладки должны быть только резиновыми.

Несоблюдение указанных требований может привести к повреждению ванны.

- На покрытия порошковой краской, хромом, бронзой и золотом производитель гарантии не дает, ввиду отсутствия контроля по применению химических средств для их чистки. При этом гарантия распространяется на работу самого изделия.

ВНИМАНИЕ! Комплектация изделия в золотом и бронзовом исполнении может иметь отклонения в цвете (оттенки). Претензии по данному пункту не принимаются.

- во время ремонта избегайте попадания строительной пыли на поверхность ванны (содержание взвешенных частиц в такой пыли крайне высоко и может при последующей непрофессиональной уборке привести к царапинам);

- пыль и сухую грязь удаляйте мягкой, увлажненной тканью без размазывания по поверхности изделия;

- не допускайте образования на поверхности изделия жирных и масляных пятен;

3.10.	На изделия, устанавливаемые в местах коллективного или коммерческого использования, условия гарантийного обслуживания в данном случае оговариваются отдельно с производителем в форме договора.

3.11.	Запрещается располагать посторонние предметы над элементами управления: кнопками, дисплеями, контроллерами управления и пр. При попадании на них воды, мыльной пены и других предметов может произойти самовключение или самовыключение изделия или даже его поломка. Это не является неисправностью, и гарантия в таком случае на изделие не распространяется.

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право на технические изменения продукции, не ухудшающее эксплуатационных качеств товара, без уведомления потребителя.

Компания RADOMIR® оставляет за собой право производить технические изменения продукции без уведомления потребителя.

- Адрес предприятия-изготовителя:

Юридический адрес: Россия, 109052, г. Москва, Рязанский проспект, д.2, стр.2

Производство: 601911, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Еловая, д.25

- Адреса центров сервисного и гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте www.radomir.ru

В других городах – обращайтесь в торговые организации, где Вы приобрели изделие.

- При приёмке изделия, после установки и подключения, выполнить осмотр на наличие механических повреждений. По механическим повреждениям, обнаруженным после, претензии не принимаются.

- Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с надлежащей инструкцией

- Требуйте при покупке и установке изделия, чтобы гарантийный документ был правильно заполнен, не имел исправлений, и в нем были указаны:

- модель и серийный номер изделия;

- дата продажи, штамп торговой организации и подпись продавца;

- дата установки, фамилия и подпись сервисного мастера, № сертификата мастера RADOMIR®.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(остается у покупателя)

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, требуйте от продавца полностью заполнять гарантийный талон, гарантийное свидетельство и талон повторного визита, проверяйте правильность указанных данных.

Заполняется предприятием-изготовителем Модель МИШЕЛЬ. Заводской номер. ОТК,дата. М.П..

Заполняется фирмой-продавцом

Дата продажи. Фирма-продавец. Адрес фирмы; _____________________________ _____________________________. ФИО продавца. Телефон. Подпись; М.П..

Заполняется сервис-мастером (в случае установки сервисной фирмой) Название сервисной фирмы. ФИО мастера. Номер сертификата (если есть). Контактный телефон. Дата визита. Подпись; М.П..

С гарантийными условиями ознакомлен, претензий по комплектации и внешнему виду не имею: Дата; Подпись. ФИО покупателя. Тел. покупателя. Адрес покупателя.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО  №________________

(передается производителю)

| Отрывной талон Отрывной талон Отрывной талон | Заполняется предприятием-изготовителем Модель МИШЕЛЬ. Заводской номер. ОТК,дата. М.П.. | Отрывной талон Отрывной талон Отрывной талон |
| --- | --- | --- |
|  | Заполняется фирмой-продавцом |  |
|  | Дата продажи. Фирма-продавец. Адрес фирмы; _____________________________ _____________________________. ФИО продавца. Телефон. Подпись; М.П.. |  |
|  | Заполняется сервис-мастером (в случае установки сервисной фирмой) Название сервисной фирмы. ФИО мастера. Номер сертификата (если есть). Контактный телефон. Дата визита. Подпись; М.П.. |  |
|  | С гарантией ознакомлен, претензий по комплектации и внешнему виду не имею: Дата; Подпись. ФИО покупателя. Тел. покупателя. Адрес покупателя. |  |

ПОВТОРНЫЙ ВИЗИТ

| Название сервисной фирмы |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО мастера |  |  |
| Номер сертификата (если есть) |  |  |
| Контактный телефон |  |  |
| Дата визита |  |  |
| Подпись | М.П. |  |

ПОВТОРНЫЙ ВИЗИТ

| Название сервисной фирмы |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО мастера |  |  |
| Номер сертификата (если есть) |  |  |
| Контактный телефон |  |  |
| Дата визита |  |  |
| Подпись | М.П. |  |

ПОВТОРНЫЙ ВИЗИТ

| Название сервисной фирмы |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО мастера |  |  |
| Номер сертификата (если есть) |  |  |
| Контактный телефон |  |  |
| Дата визита |  |  |
| Подпись | М.П. |  |